Техническое задание

на приобретение трех плунжерного агрегата насосного цементировочного на шасси автомобиля КамАЗ 43118 АЦ-32 для перекачки нефти, нефтепродуктов различных  технологических жидкостей,  с подачей под  давлением до 32 МПа, в зависимости  от  диаметра  плунжера

Агрегат   насосный цементировочный   предназначен   для проведения  работ  в ПРС, КРС, ЗБС при  перекачке  различных   жидкостей,  опрессовке    НКТ, колон  на  герметичность,  разбурке  цементных  мостов  с помощью  забойных двигателей, Д – 105, Д – 85 и т.д.

Технические характеристики

 Базовое шасси КАМАЗ 43118 (не менее 280 л.с., КПП-154 или  ZF – 9)

 Кабина со  спальным местом

  Шасси с проведенным ТО-1000 и отметкой в Сервисной книжке

-  Пневмо-электро выводы и тягово-сцепное устройство крюк-петля.

-  Полный комплект сопроводительной технической документации с

сертификатами  и  паспортами

Насосная установка:

 Насос трех  плунжерный СИН 35.05 с диаметром 125 мм

 Привод насоса от КОМ шасси

 Рукава напорно-всасывающий – компл.

 Колено шарнирное – компл.

 Емкость мерная, двух секционная 6 мЗ

 Подогрев насоса  и  манифольда  в зимний период от  выхлопных  газов.

Начальник эксплуатации автотранспорта				И.Д. Шарипов