Утверждаю:

Главный инженер АО «СНПХ»

__________________А. С. Попов

«____»____________________2019 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Сепаратор центробежный для очистки масел и топлива.

## НАЗНАЧЕНИЕ.

Сепаратор предназначен для центробежного сепарирования смазочных масел, гидравлических рабочих жидкостей и дизельных топлив с целью удаления из них загрязняющих примесей (металлические и углеродные частицы, ржавчина, пыль, асфальтообразные продукты окисления, зола и др.) и воды, которая присутствует в качестве конденсата и иногда вследствие утечек.

  - КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Данное оборудование может применяться в климатических условиях УХЛ 3 согласно ГОСТ 15150-69.

1.3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип привода ………………………………………………………………….электрический

Производительность, не менее, м3/час………………………..……..………………1,5

Плотность продуктов сепарации, кг/м³……………………………………………. до 1010

Вязкость продуктов сепарации, сСт/50°С ………………………………………….до 700

Качество очистки:

по воде – массовая доля воды в очищенном продукте, не более %, при начальном обводнении 3 % по механическим примесям ……………………………………………………….……0,1

содержание механических примесей в очищенном продукте, не более %, при начальном загрязнении, 0,3 %…………………………………………………………………………...0,06

Удаление всех загрязняющих частиц:

- неорганического происхождения размером более, мкм.………………………………..…3

- органического происхождения размером более, мкм………………………………………6

Масса сепаратора, кг (не более)……………………..………………………………...270

Мощность двигателя, кВт……………………………………………………..……….3

Энергопотребление двигателей, В…………………………………………………..380

Частота, Гц……………………………………………………………………………….50

Количество фаз………………………………………………..…………………………3

Габаритные размеры (условные):

- длина, не более, мм ……………………………..…………..……………………………..1020

- ширина, не более, мм.………………………..……………….……………………………..500

- высота, не более, мм………………………………………………………………………....780

1.4 ОПИСАНИЕ СЕПАРАТОРА

Основные узлы сепаратора: механизм, сборник, барабан, насос, блок-фильтр предварительной очистки, нагреватели масла и электродвигатель с пусковой аппаратурой. С сепаратором должны поставляться комплекты запасных частей, инструмента и технической документации.

Сепаратор и электродвигатель должны быть установлены на общей фундаментной плите, которая должна быть смонтирована на общей передвижной раме вместе с пусковой аппаратурой и контрольно-измерительными приборами.

На всасывающей магистрали должны быть последовательно установлены:

а) невозвратный клапан для удержания жидкости в трубопроводе во время  остановок сепаратора. Невозвратный клапан рекомендуется устанавливать, если уровень очищаемой жидкости ниже уровня насоса более, чем на 1-1,5м;

б) проходной кран для регулировки подачи сепарируемой жидкости;

в) фильтр для очистки жидкости от крупных механических включений.

Для подогрева масла или топлива, с целью получения более качественной очистки, должны быть установлены электронагреватели.

С целью уменьшения вибрации и шума сепаратор должен быть установлен на амортизаторы, а трубопроводы подсоединять к нему с помощью гибких вставок.

Принцип действия сепаратора основан на разделение жидкостей с различными плотностями и отделении механических примесей под действием центробежных сил, возникающих при вращении барабана. Очищаемая жидкость всасывающей секцией шестерённого насоса подаётся в барабан сепаратора (если необходим  подогрев, то через подогреватель), где и проходит разделение жидкостей и отделение механических примесей. Чистая жидкость нагнетающей секцией  насоса откачивается в соответствующую ёмкость, а отсепарированная вода отводится самотёком. Механические примеси отлагаются на стенках барабана.

Сепаратор должен соответствовать указанным в технических характеристиках габаритам. Данные габариты являются предпочтительными для установки сепаратора и соблюдения нормативов производственной безопасности.

Исполнение привода (приводов) – механическое.

Сепаратор должен быть оснащен всем необходимым комплексом защитных приспособлений и устройств обеспечивающих безопасную эксплуатацию оборудования.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Сепаратор в сборе с электродвигателем, нагревателями, блок-фильтром и пусковой аппаратурой на общей раме - 1 комплект.

2. Комплект запасных частей на 1 год эксплуатации – 1 комплект.

3. Комплект инструмента и приспособлений – 1 комплект.

4. Комплект сменных деталей барабана – 1 комплект.

5. Клапан всасывающий невозвратный – 1 шт.

2. Паспорт (на русском языке) – 1 шт.

3. Инструкция по эксплуатации (на русском языке) – 1 шт.

4. Каталог запасных частей (на русском языке) – 1 шт.

5. Формуляр (на русском языке) – 1 шт.

6. Комплект эксплуатационной документации электрооборудования:

- пускатель (паспорт, техническое описание и инструкция по эксплуатации) – 1 комплект.

- двигатель (паспорт, техническое описание и инструкция по эксплуатации) – 1 комплект.

6. Разрешение на применение, выданное Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору – 1 шт.

7. Сертификат соответствия ГОСТ Р ГОСТАНДАРТА РОССИИ – 1 шт.

3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Приборы контроля, поставляемые в комплекте данного оборудования должны иметь разрешенный срок эксплуатации не менее 6 месяцев с момента поставки (приборы должны иметь разрешенный срок эксплуатации на момент запуска).

Оборудование должно соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.041-79 и «Требованиям промышленной безопасности в нефтяной и газовой промышленности» API 4,7,7K/

Приемка и распаковывание комплекта, а также монтаж оборудования производиться под непосредственным руководством поставщика продукции.

Срок хранения данного оборудования от даты изготовления до момента поставки не должен превышать 6 месяцев.

3.1 Покраска оборудования

Оборудование согласно корпоративным стандартам должно быть окрашено в соответствии с требованиями производителя.

Оборудование должно быть защищено по первой системе покрытий (внешние поверхности подверженные воздействию атмосферных явлений), которая включает в себя следующие этапы:

| Подготовка Подготовка поверхности: Качество подготовки поверхности: Профиль поверхности: Закрепитель покрытия: | Обработка SA 2-1/2 в соответствии с ISO 8501-1 В соответствии с ISO 8502 (1-9) 50-70 микрон, средняя шероховатость, в соответствии с ISO 8503 Где необходимо, должен применяться закрепитель покрытия для поддержания качества обработки до применения грунтового покрытия |
| --- | --- |
| Грунтовка Материал покрытия: Цвет: Способ нанесения: Толщина сухой пленки (покрытия): Слой полос: | Двухкомпонентный эпоксидный клей, цинково– фосфатная грунтовка с высоким содержанием твердых частиц (International Intercure 200HS или аналог) Белый или песочный. В контрасте с цветом окончательного покрытия. В соответствии с требованиями производителя. Минимум 170 микрон. На все сварочные швы профилированные края покрытие наносить полосами |
| Окончательное покрытие Материал покрытия: Цвет: Способ нанесения: Толщина сухой пленки (покрытия): | Двухкомпонентный акриловый полиуретан с высоким блеском (International Interthane 990 или аналог). В соответствии с требованиями производителя. В соответствии с требованиями производителя. Минимум 70 микрон. |

3.2 Документация

Поставщик предоставляет пакет технической документации, который должен содержать чертежи, схемы систем (гидравлические, кинематические, электрические и т.д.).

Техническая информация должна содержать данные по типу ЗИП и комплектующих для оборудования, а также полный перечень деталей, входящих в комплект каждого вида оборудования.

На всё оборудование должны быть предоставлены паспорта и руководство по эксплуатации производителей на русском языке.

На все оборудование должны быть предоставлены разрешительные документы (сертификат соответствия, разрешение на применение) Госгортехнадзора и Госстандарта РФ (одна копия должна быть заверена нотариально на русском языке и предоставлена до  момента поставки оборудования).

3.3 Гарантии поставщика

Поставщик  должен гарантировать работу оборудования в течение 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию и не менее 18 месяцев со дня отгрузки.

Поставщик гарантирует безвозмездное устранение в кратчайший, технически возможный, срок дефектов, возникших по его вине и обнаруженных в течение гарантийного срока, а также замену деталей, вышедших из строя в течение этого срока.

Гарантийный срок не распространяется на быстроизнашивающиеся составные части (согласно ведомости ЗИП), срок службы которых менее указанного гарантийного срока.

Факты недоброкачественности или некомплектности оборудования, а также выхода ее из строя должны быть удостоверены соответствующим актом, а в случае разногласий – также решением назначенной обеими сторонами технической экспертизы.

Гарантийный срок на комплектующие изделия должен соответствовать установленным стандартам или техническим условиям на эти изделия.

Заказчик должен получить оборудование готовое к эксплуатации, не требующее  дальнейших модификаций.

И. о. главного механика АО «СНПХ»		                                 В.Р. Гайнетдинов

Главный энергетик АО «СНПХ»		____________________А. В. Новиков

Заместитель генерального директора

по транспорту АО «СНПХ»			____________________В. А. Мельник