Техническое задание

- Мобильный комплекс забуривания и испытания анкеров МКЗИА (шасси Урал )

Мобильный комплекс забуривания и испытания анкеров МКЗИА с подвижным вращателем предназначена для механизации процесса установки анкеров при креплении растяжек нефтепромысловых вышек и мачт, опор линий электропередач; бурения шурфов под закладные якоря; бурения лидерных скважин под винтовые анкеры в каменистых и мерзлых грунтах до  IV категории. Установка позволяет дополнительно реализовать вращательное и шнековое бурение технических скважин, сооружение шурфов шнековым буром рейсами в грунтах до  IV категории по буримости, проводить испытание на несущую способность анкеров с выдачей картограммы нагрузок испытаний

Привод установки осуществляется от двигателя базового шасси базы через коробку отбора мощности (КОМ) либо с помощью гидропривода.

Технические характеристики буровой установки МКЗИА (АЗА-3)

| Ход вращателя, мм | Не менее 3250 |
| --- | --- |
| Усилие подачи, вверх/вниз, кгс | 12000/4000 |
| Крутящий момент, макс., Нм | 10000 |
| Условная глубина бурения, макс.м | 30 |
| Максимальная глубина погружения винтового анкера, диаметром до 500 мм, м | 4,5 |
| Максимальная глубина бурения шурфов, м | 6 |
| Диаметр бурения, макс., мм | 650 |
| Максимальный диаметр винтового анкера, мм | 500 |
| Максимальный диаметр бурения шурфов, мм | 350 |
| Максимальная скорость, км/ч | 80 |
| Базовое шасси | Урал- 4320-4971-80 6x6 со спальным местом (либо аналог) или Урал Некст со спальным местом |
| Предпусковой подогреватель двигателя Электро-пневмо выводы на прицеп Тягово-сцепное устройство (ТСУ) Система "ЭРА-ГЛОНАСС" Два топливных бака Электроподогрев топливных фильтров Электроподогрев топливозаборника Сиденье водителя на пневмоподвеске |  |

Директор департамента по транспорту					В.В.Карбышев