| Согласовано: Начальник цеха по РиО СТ АО «Самотлорнефтепромхим» _______________ /Гизатов С.Э/ | Утверждаю: Начальник ТСБ АО «Самотлорнефтепромхим» _______________ /Петров Е.В./ |
| --- | --- |

Техническое задание

на поставку осциллятора бурового

Разработал: Заместитель начальника цеха по РиО ЗО АО «Самотлорнефтепромхим» ________________ /Арапханов С.М.

Техническое задание

на поставку осциллятора бурового для АО «Самотлорнефтепромхим»

1. Общие положения

1.1. Настоящее техническое задание (далее – ТЗ) определяет перечень и порядок поставки осциллятора бурого для АО «Самотлорнефтепромхим».

1.2. Осциллятор предназначен для создания малоамплитудных осевых колебаний в буровой колонне за счет пульсаций давления промывочной жидкости (бурового раствора) внутри осциллятора, тем самым способствуя снижению сил трения колонны о стенки скважины.

3. Требования к оборудованию

3.1. В комплекте с оборудованием, должны поставляться сертификаты, таможенные декларации (если присутствуют), паспорта с обязательным указанием моментов свинчивания резьбовых соединений (рекомендуемый и предельный), максимальных осевых и растягивающих нагрузок, максимального крутящего момента, карта учета работы оборудования (наработка), эскизы с указанием размеров для проведения аварийных работ, акт ввода в эксплуатацию, сведения о ремонтных и обслуживающих работ, инспекция оборудования методами (УК, ПВК, МК, ВИК)

Оборудование должно иметь сертификаты соответствия, выданные органами, уполномоченными осуществлять государственный надзор и контроль в области обеспечения качества и безопасности товаров (минимальные требования к оборудованию указаны в приложении А).

Данное документация поставляется на русском языке.

3.2. Качество и комплектность поставляемого Оборудования должно соответствовать требованиям действующих Государственный стандартов (ГОСТ) Российской Федерации, техническим условиям (ТУ), и условиям Договора, изложенным в показателях качества настоящего Технического задания и подтверждено сертификатами или иными документами в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.3.2. Качество поставляемого Инструмента должно соответствовать требованиям действующих Государственный стандартов (ГОСТ) Российской Федерации, техническим условиям (ТУ), и условиям Договора, изложенным в показателях качества настоящего Технического задания и подтверждено сертификатами или иными документами в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

3.3. Технические требования Приложения А:

| - № - п/п | - Параметр |  | - Значение параметра |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Максимальный наружный диаметр, мм |  | - 120 |
|  | - Присоединительные резьбы: | - Верхняя (муфта) | - З-102 (NC 38) |
|  |  | - Нижняя (ниппель) | - З-102 (NC 38) |
|  | - Момент затяжки присоединительных резьб, кГс×м | - З-102 (NC 38) | - 1200…1400 |
|  | - Максимальный допустимый перепад давления при работе, атм. (зависит от плотности и расхода промывочной жидкости) |  | - 60 |
|  | Частота вибраций, Гц |  | 1,757xРасход (л/с) (17,5-35)* |
|  | Амплитуда вибраций вала шлицевого в ненагруженном состоянии, мм* |  | 2-10 |
|  | - Максимально допустимая растягивающая нагрузка на корпусные детали при СПО, кГс |  | - 50 000 |
|  | - Максимально допустимая растягивающая нагрузка при аварийном подъеме, кГс |  | - 120 000 |
|  | - Максимально допустимый крутящий момент на корпусные детали, кГсхм |  | - 1 800 |
|  | - Расход промывочной жидкости, л/с |  | - 10…20 |

Так же должен предоставляться расчет и настройка осциллятора в зависимости от параметров промывочной жидкости.

Осциллятор должен быть оснащен фильтром для предотвращения попадания посторонних предметов и предотвратить порчу осциллятора.

4. Условия поставки.

Адрес доставки г. Нижневартовск, ул. Индустриальная 93 «А», стр. 3, уточнить адрес поставки за 3 дня до предполагаемой отправки оборудования.

5. Дополнительные условия для контрагента:

Фиксированная цена на поставку действует в течении действия договора.

Подавая коммерческое предложение Претендент подтверждает свое согласие с техническим заданием и требованиями.

Подавая коммерческое предложение Претендент подтверждает свое согласие заключения договора по типовой форме АО «Самотлорнефтепромхим».

Пост гарантийное  техническое обслуживания.