# Костюм сварщика комбинированный со спилком (зимний) со съемным утеплителе

| Наименование | Технические требования |
| --- | --- |
| Костюм сварщика комбинированный со спилком и со съёмным утеплителем | Костюм сварщика комбинированный со спилком и со съёмным утеплителем в соответствии с требованиями: ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты». Функциональные характеристики: Костюм защищает от искр и брызг расплавленного металла, а также от пониженных температур воздуха. Костюм соответствует 3му классу защиты от искр, брызг расплавленного металла, окалины. Костюм состоит из куртки и брюк. Защитные свойства: То- А1, Тт-В3, Ти-С2, Тн- 4 класс, Ми, З Технические характеристики: Куртка прямого силуэта, удлиненная. Куртка выполнена с центральной потайной застежкой на пуговицы с отложным воротником с карманами в швах. Спинка выполнена с кокеткой. По шву настрачивания кокетки обработаны вентиляционные отверстия. Воротник куртки отложной. На стойку воротника настрочена накладка из хлопчатобумажной ткани. Полочка, бочка, кокетка спереди и сзади – выполнены из спилка. Накладки по длине рукава изготовлены из спилка. По шву притачивания вороника расположена вешалка. Брюки выполнены прямого силуэта с откидывающейся передней частью Брюки имеют притачной пояс, застегивающимся спереди с карманами в боковых застежках брюк. Передние половинки выполнены с притачным поясом, пристегивающимся к поясу задних половинок на петли и пуговицы. Брюки спереди со спилковыми или эквивалент накладками ниже шагового шва. Костюм имеет съемный утеплитель, который пристегивается на петли и пуговицы. Утепляющая подкладка куртки имеет внутренний накладной карман. Утепляющая подкладка брюк выполнена с высокой спинкой и бретелями, пристегивающимися на петли и пуговицы. Центральная застежка на петли и пуговицы. Основная ткань: брезент или эквивалент с огнезащитной отделкой, плотностью не менее 520 г/кв.м. Накладки: кожевенный спилок Утеплитель: полушерстяной ватин или эквивалент, куртка –3 слоя, брюки – не менее 2 слоя. Цвет: сочетание черного и оливкового Обязательно наличие трудноудаляемого ярлыка с нанесенной маркировкой. Маркировка должна соответствовать ТР ТС 019/2011 Содержание маркировки: -наименование изделия (при наличии - наименование модели, кода, артикула); -наименование изготовителя и (или) его товарный знак (при наличии); -защитные свойства; -размер; -обозначение технического регламента Таможенного союза, требованиям которого должно соответствовать изделие; -дата (месяц, год) изготовления или дата окончания срока годности, если она установлена; -сведения о классе защиты; -сведения о способах ухода и требованиях к утилизации средства индивидуальной защиты; -сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено средство индивидуальной защиты. Обязательно предоставление Сертификата соответствия / Декларации о соответствии ТР ТС 019/2011. |

Качество товара: Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). В случае обнаружения некачественного или несоответствующего заявленным требованиям товара Заказчик имеет право предъявить претензии Поставщику в течение всего срока гарантии и потребовать замены некачественного товара в согласованные сроки за счет Поставщика.

Подтверждением качества поставляемого товара со стороны Поставщика являются документы, установленного образца декларация о соответствии (действующий сертификат соответствия и т.п.) в случае установления действующим законодательством соответствующих требований. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого товара в течение всего срока годности, установленного на товар, при условии соблюдения Заказчиком условий хранения (соблюдение температурного режима и т. д.).

Упаковка каждой единицы товара должна быть в индивидуальный полиэтиленовый; бумажно-полиэтиленовый пакет. Дополнительно весь товар должен быть упакован в упаковочную тару (коробку), обеспечивающую сохранность товара при транспортировке и хранении. Упаковка и маркировка должны соответствовать требованиям действующего законодательства, обеспечивать сохранность товара при транспортировке и хранении, упаковка должна быть новой, неповрежденной при транспортировке и иметь соответствующую маркировку. Остаточный срок годности на момент поставки товара должен составлять не менее 80%.

Срок предоставляемой гарантии: в соответствии с установленным производителем товара сроком гарантии на товар.