Костюм для защиты от химических факторов (нефтепродуктов 1кл.), кратковременного возд. открытого пламени, возд. статического электричества, мех. воздействий (истирания) и ОПЗ /куртка, брюки/

| Наименование | Технические требования |
| --- | --- |
| Костюм для защиты от хим. факторов, кратковременного воздействия открытого пламени,воздействий(истирания) и ОПЗ | Костюм в соответствии с требованиями: ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты». ГОСТ 12.4.310-2020. «Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты работающих от воздействия нефти и нефтепродуктов. Общие технические условия»; ГОСТ Р 12.4.297-2013. «Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от повышенных температур теплового излучения, конвективной теплоты, выплесков расплавленного металла, контакта с нагретыми поверхностями, кратковременного воздействия пламени. Технические требования и методы испытаний»; ГОСТ 12.4.280-2014. «Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования»; Защитные свойства и функциональные характеристики: Нл - от нефтепродуктов легкой фракции, 1 класса То - от кратковременного воздействия открытого пламени, А1+А2 класса Эс - для защиты от воздействия статического электричества Ми - для защиты от истирания З - для защиты от общих производственных загрязнений Костюм состоит их куртки и брюк, выполнен из тканей трех цветов: основного темно-синего, отделочного василькового и красного (вставки), с сигнальными элементами. Технические характеристики: Куртка прямого силуэта, с центральной застежкой на двухзамковую тесьму - молнию от верха воротника до низа, с планкой под молнию, с ветрозащитным клапаном, который фиксируется на пять потайных кнопок, с втачными рукавами, с воротником-стойким и съемным капюшоном. Каждая полочка с отделочными вставками в виде треугольника красного цвета, с наклонной кокеткой со шлевками для крепления рации в верхней части кокеток. Нижняя часть полочек с вертикальными рельефными швами (около центральной застежки), с накладными карманами. Карманы закрываются клапанами, одна сторона клапана входит в шов рельефа, другая – отлетная. Левая полочка с внутренним навесным карманом с застежкой на петлю и пуговицу. Спинка с кокеткой и отделочной полоской красного цвета шириной 15 мм по шву притачивания, с кулисой по линии талии с двумя обметанными петлями, через которые выведена шляпная резинка с фиксатором и с кольцом-ограничителем. Рукава втачные, трехшовные, состоящие из передней, локтевой и средней частей. Верх средней нижней части с отделочной вставкой в виде треугольника красного цвета. Низ рукавов с манжетами с застежкой на потайную кнопку с двумя ответными частями. Вверху левого рукава настрочен шеврон с пиктограммами защитных свойств. По шву втачивания внутреннего воротника в горловину спинки расположена вешалка. Съемный капюшон состоит из двух боковых и средней частей, пристегивается к куртке на пять кнопок. По лицевому вырезу капюшона проходит кулиса, которая стягивается шляпной резинкой, проходящей через две пары люверсов и фиксаторы с кольцами-ограничителями. На средней части капюшона - пата-затяжник, которая фиксируется на контактную ленту. Капюшон надевается на каску. Световозвращающие полосы шир. 50мм расположены: - вверху полочек, под вставками красного цвета в виде треугольника; - на ветрозащитном клапане на одном уровне с полосой на полочках; - вверху спинки, под вставкой красного цвета в виде полоски (шир. 15 мм); - внизу средней части рукава, под вставками красного цвета в виде треугольника. Из отделочной ткани василькового цвета выполнены: кокетки полочек и спинки, шлевки, верхняя часть ветрозащитного клапана, верхние детали средней части рукавов, внешний воротник, капюшон. Брюки с застежкой гульфика на тесьму-молнию, с притачным поясом, который застегивается на потайную петлю и пуговицу. Передние половинки брюк с мягкими складочками по талии, с боковыми карманами с наклонным входом с отрезным бочком и наколенниками с 4-мя вытачками для объема (2 – со стороны шагового шва, 2 – со стороны бокового шва). Наколенники являются карманами для амортизационных вкладышей с входом в нижней части и фиксацией на контактную ленту посередине. Под наколенниками расположены световозвращающие полосы шир. 50мм. Ширина кармана для амортизационного вкладыша ограничена вертикальными строчками между вытачками в цвет ткани. Задние половинки брюк с вытачками. На правой задней половинке расположен накладной карман со скошенными уголками. Притачной пояс с семью шлевками. Пояс в области задних половинок стянут эластичной тесьмой, для регулирования объема. Низ брюк обработан швом в подгибку с закрытым срезом. Все отделочные строчки и автоматические закрепки выполнены огнестойкими нитками белого цвета. Применяемые материалы: Ткань верха: Ткань хлопчатобумажная 100% хлопок, в т. ч. антистатическая нить антистатическая, с огнестойкой отделкой, с масловодоотталкивающей отделкой, поверхностная плотность 250 г/м.кв., цвет темно-синий. Ткань отделки: Ткань, смесовая с повышенным содержанием хлопка 75% хлопок, 25% полиэфир, в т. ч. антистатическая нить, антистатическая, с огнестойкой отделкой, с масловодоотталкивающей отделкой, поверхностная плотность 245 г/кв.м, цвет красный. Ткань, смесовая с повышенным содержанием хлопка 75% хлопок, 25% полиэфир, в т. ч. антистатическая нить, антистатическая, с огнестойкой отделкой, с масловодоотталкивающей отделкой, поверхностная плотность 245 г/кв.м, цвет васильковый. Сигнальные элементы: Световозвращающие огнестойкие полосы, ширина 50 мм. Содержание маркировки: -наименование изделия (при наличии - наименование модели, кода, артикула); -наименование изготовителя и (или) его товарный знак (при наличии); -защитные свойства; -размер; -обозначение технического регламента Таможенного союза, требованиям которого должно соответствовать изделие; -дата (месяц, год) изготовления или дата окончания срока годности, если она установлена; -сведения о классе защиты; -сведения о способах ухода и требованиях к утилизации средства индивидуальной защиты; -сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено средство индивидуальной защиты. Обязательно предоставление Сертификата соответствия / Декларации о соответствии ТР ТС 019/2011. Конструкция представлена на эскизе: |

Качество товара: Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). В случае обнаружения некачественного или несоответствующего заявленным требованиям товара Заказчик имеет право предъявить претензии Поставщику в течение всего срока гарантии и потребовать замены некачественного товара в согласованные сроки за счет Поставщика.

Подтверждением качества поставляемого товара со стороны Поставщика являются документы, установленного образца декларация о соответствии (действующий сертификат соответствия и т.п.) в случае установления действующим законодательством соответствующих требований. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого товара в течение всего срока годности, установленного на товар, при условии соблюдения Заказчиком условий хранения (соблюдение температурного режима и т. д.).

Упаковка каждой единицы товара должна быть в индивидуальный полиэтиленовый или бумажно-полиэтиленовый пакет. Дополнительно весь товар должен быть упакован в упаковочную тару (коробку), обеспечивающую сохранность товара при транспортировке и хранении. Упаковка и маркировка должны соответствовать требованиям действующего законодательства, обеспечивать сохранность товара при транспортировке и хранении, упаковка должна быть новой, неповрежденной при транспортировке и иметь соответствующую маркировку. Остаточный срок годности на момент поставки товара должен составлять не менее 80%.

Срок предоставляемой гарантии: в соответствии с установленным производителем товара сроком гарантии на товар.