- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- На приобретение рукава высокого давления 102-350

- Назначение

Рукав предназначен для подачи под высоким давлением и в большом объеме буровых растворов на водной или нефтяной основе, с объемным содержанием углеводородов до 100%. Рукава применяются в качестве гибких трубопроводов для соединения узлов и оборудования находящихся на кустовых площадках нефтегазовых месторождений

- Технические требования.

| Основные технические характеристики | Значение |
| --- | --- |
| внутренний диаметр мм; | 102 |
| Длина, не менее м | 23 |
| Рабочее давление Мпа; | 35 |
| Максимальное кратковременное давление, Мпа | 70 |
| Наружная защита | от механических повреждений, попадания масла, бензина, воздействия щелочей, кислоты и других веществ разрушающих резину |
| Исполнение по ГОСТ 13862-90 | К2 |
| Климатическое исполнение, категория размещения | УХЛ |
| Гарантийный срок эксплуатации с момента ввода в эксплуатацию, часов наработки; | не менее 3000 |
| Температура рабочей среды °С | 0°С +100°С |