Техническое описание моделей для  АО «Самотлорнефтепромхим»

| № | Наименование | Описание | Фото |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сапоги зимние с жестким подноском | Сапоги кожаные с регулируемым голенищем на двухслойной ПУ/ТПУ подошве с защитным подноском утеплённые. Особенности конструкции - регулируемое по ширине голенище и клапан. Фурнитура: материал полиамид или ацеталь Верх обуви - кожа юфтевая хромового дубления толщиной 1,8-2,0 мм. Утеплитель — шерстяной мех. Утеплённая пятка — войлок. Жесткий задник - термопластичный материал. Основное преимущество - наличие высокой стойкости и сохранение формоустойчивости в процессе эксплуатации. Подносок для защиты от ударов в носочной части энергией не менее 200 Дж. Подошва - двухслойная полиуретановая подошва с накладками из термопластичного полиуретана ПУ/ТПУ (устойчива к воздействию агрессивных сред - растворов кислот, щелочей с концентрацией до 20%, воздействию масла, нефти и нефтепродуктов). Специальное рифление на подошве препятствует скольжению. Высота обуви — 25 см. Метод крепления подошвы: литьевой. Размерный ряд - 36-48 |  |
| 2 | Ботинки для ИТР зимние с жестким подноском | Ботинки кожаные с завышенными берцами на двухслойной ПУ/ТПУ подошве с защитным подноском утеплённые. Особенности конструкции — ботинки с настроченным пыле- и влагозащитным клапаном на шнурках. Мягкий кант - материал Oxford с водоотталкивающей пропиткой, износостойкий. Верх обуви - кожа юфтевая хромового дубления толщиной 1,8-2,0 мм. Утеплитель — шерстяной мех. Утеплённая пятка — войлок. Жесткий задник - термопластичный материал. Основное преимущество - наличие высокой стойкости и сохранение формоустойчивости в процессе эксплуатации. Подносок —поликарбонатный (МУН 200Дж). Подошва - двухслойная полиуретановая подошва с накладками из термопластичного полиуретана ПУ/ТПУ (устойчива к воздействию агрессивных сред - растворов кислот, щелочей с концентрацией до 20%, воздействию масла, нефти и нефтепродуктов). Специальное рифление на подошве препятствует скольжению. Высота обуви — 16 см Метод крепления подошвы – литьевой. Размерный ряд – 36-48 |  |
| 3 | Сапоги зимние Архар | Сапоги рабочие зимние Голенище сапога изготовлено из ткани «OXFORD» 1680D с полиуретановой пропиткой и дублированной с нетканым полотном. Наиболее ответственные участки голенища усилены натуральной кожей. Верхний клапан предотвращает попадание снега во внутрь обуви. Ремень плотно фиксирует сапог по ноге. Цельная маслобензостойкая (МБС), кислотощелочестойкая (КЩС) галоша изготовлена из прочного, износоустойчивого, сохраняющего эластичность при низких температурах полимерного материала. Подошва с глубоким протектором и шипами противоскольжения. Обувь предназначена для эксплуатации во II, III, IV и особом климатических поясах, и служит для защиты от производственных загрязнений, кислотных, щелочных и нефтяных растворов. Комплектация: Пятислойный фольгированный вкладыш ВК-01 Четырехслойная теплая стелька СТ-01 Композитный подносок 200 Дж Антипрокольная стелька 1200 Н Размерный ряд – 41-46 |  |